# Prioriteringsrapport -- vandringshinder for fisk, Arendal kommune

Generert 2026-09-16 fra prosjektets kartleggingsdata.

# Om denne rapporten

Rapporten er generert automatisk fra kulvertregistreringen ("Aggregert data") kombinert med NVEs elvenett og innsjødata, og fagpersonenes egne feltvurderinger der de finnes ("Prioritering av stikkrenner"). Prioriteringsscore er en relativ rangering (0-100) av hvor mye elve- og innsjøhabitat som blir tilgjengelig for fisk dersom det aktuelle vandringshinderet fjernes, sammenlignet med de andre kartlagte hinderne.

Foreslått tiltak er enten fagpersonens egen klassifisering (der den finnes) eller et enkelt forslag basert på nøkkelord i feltkommentarene. Sistnevnte er ment som et utgangspunkt for videre vurdering, ikke en faglig konklusjon -- se kilde-merkingen for hvert punkt.

# Sammendrag

44 kartlagte vandringshinder i Arendal kommune (15 totale, 29 delvise). De 5 høyest prioriterte alene tilsvarer til sammen ca. 58.85 km elvestrekning og 4.43 km2 innsjøareal som kan åpnes for anadrom fisk.

Merk: dersom to av de listede hinderne ligger på samme vassdragsgren uten et hinder mellom dem, kan tallene deres delvis overlappe -- summen over er en indikasjon, ikke et eksakt systemtotal.

13 vandringshinder er utelatt fra rangeringen under: elvenett har ingen kartlagt gren i nærheten av feltkoordinaten (mer enn 50 m unna), så prioriteringsscore og elvestrekning for disse ville vært beregnet fra feil/urelatert bekk -- de er derfor ikke beregnet i det hele tatt, framfor å vise et misvisende tall. 7 av disse har FKB-Vann som bekrefter reelt vann rett ved feltkoordinaten (så vi er sikre på at de er reelle hindre, bare på en bekk elvenett ikke kartlegger der); for de resterende 6 mangler denne bekreftelsen også, så feltkoordinaten kan rett og slett være unøyaktig. Alle er fortsatt reelle, kartlagte vandringshinder -- bare ikke rangert eller tallfestet her. Berørte steder: Arendal, Arendal , Arendal , Arendal , Hoveveien (bekk som renner ut i sandumkilen), Løddesølveien (Hildebrandsbekken renner ned i Nordtjenna), Kystveien , Tromøy, Tromøy, Tromøy , Tromøy kirkevei (sidebekk Gjerstadvannet), Tvedestrand , Tverrdalsøyveien (bekk mellom Tjønna og Staubøfjorden).

# Topp 5 -- anbefalt prioritert rekkefølge

| # | Sted | Type | Score | Elv åpnes (km) | Innsjø åpnes (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Langsæveien (Langsævannet til Barbuelva) | Absolutt | 100.0 | 24.0 | 1.69 |
| 2 | Arendal | Partiell | 97.0 | 18.32 | 1.11 |
| 3 | Kystveien (bekk mellom Bjellandsvannet og Jorunnstadkilen) | Absolutt | 92.0 | 8.39 | 1.04 |
| 4 | Arendal | Partiell | 85.0 | 5.98 | 0.17 |
| 5 | Arendal | Partiell | 82.0 | 2.15 | 0.42 |

# #1: Langsæveien (Langsævannet til Barbuelva)

| Kommune | Arendal |
| --- | --- |
| Vassdrag | Barbuelva |
| Regine | 019.12Z |
| Vurdering (vandringshinder) | Totalt vandringshinder (absolutt) |
| Prioriteringsscore (0-100) | 100.0 |
| Elvestrekning som åpnes | 24.0 km |
| Innsjøareal som åpnes | 1.69 km2 |
| Koordinater (lengdegrad, breddegrad) | 8.760127, 58.470681 |
| Anadrom strekning (feltvurdering) | Nei |

## Feltkommentarer

Kommentar: Kulvert egentlig grei nedstøms. Mye søppel og slam. Blir blokkert av kvist oppstrøms. Gitter oppstrøms

Fagkommentar: ØK Det er antakelig ikke noe poeng å renske opp her da det ikke er sjøørret her, og det er gjedde i Langsævannet

## Foreslått tiltak

Lett rensk: fjerne kvist, søppel og sedimenter som blokkerer kulverten.

Kilde: fagpersonens egen vurdering.

# #2: Arendal

| Kommune | Arendal |
| --- | --- |
| Vassdrag | Mørløsvatnet - Nidelva |
| Regine | 019.B20 |
| Vurdering (vandringshinder) | Delvis vandringshinder (partiell) |
| Prioriteringsscore (0-100) | 97.0 |
| Elvestrekning som åpnes | 18.32 km |
| Innsjøareal som åpnes | 1.11 km2 |
| Koordinater (lengdegrad, breddegrad) | 8.584, 58.442413 |
| Anadrom strekning (feltvurdering) | (ikke oppgitt) |

## Feltkommentarer

Kommentar: 2 betongkulverter under bru. Vann passerer i kulverter ved lav vannføring.  Disse er tilbøyelige til å tettes oppstrøms. Ligger 3 sykler i bekk nedstrøms.

## Foreslått tiltak

Rensk: fjerne kvist, søppel og sedimenter som blokkerer eller tetter kulverten.

Kilde: nøkkelord i feltkommentar.

# #3: Kystveien (bekk mellom Bjellandsvannet og Jorunnstadkilen)

| Kommune | Arendal |
| --- | --- |
| Vassdrag | Flostadøysund, bekkefelt |
| Regine | 018.712 |
| Vurdering (vandringshinder) | Totalt vandringshinder (absolutt) |
| Prioriteringsscore (0-100) | 92.0 |
| Elvestrekning som åpnes | 8.39 km |
| Innsjøareal som åpnes | 1.04 km2 |
| Koordinater (lengdegrad, breddegrad) | 8.916053, 58.537305 |
| Anadrom strekning (feltvurdering) | Ja |

## Feltkommentarer

Kommentar: Vandringshinder på grunn av gammelt ålekar. Går en vannledning gjennom kulvert. Men er helt tørt nedstrøms og under bru.

## Foreslått tiltak

Mindre utbedring: justere eller fjerne en konkret hindring (f.eks. gitter, rist eller gammel innretning).

Kilde: fagpersonens egen vurdering.

# #4: Arendal

| Kommune | Arendal |
| --- | --- |
| Vassdrag | Molandsvann bekkefelt |
| Regine | 018.7B |
| Vurdering (vandringshinder) | Delvis vandringshinder (partiell) |
| Prioriteringsscore (0-100) | 85.0 |
| Elvestrekning som åpnes | 5.98 km |
| Innsjøareal som åpnes | 0.17 km2 |
| Koordinater (lengdegrad, breddegrad) | 8.80251, 58.537877 |
| Anadrom strekning (feltvurdering) | (ikke oppgitt) |

## Feltkommentarer

Kommentar: Er noe stigning opp mot bru, men denne er jevn og bør kunne forses. Men er hinder oppstrøms.

## Foreslått tiltak

Ingen tydelig årsak identifisert i kommentarene -- befaring i felt anbefales for å avklare riktig tiltak.

Kilde: kommentar fantes, men ingen kjente nøkkelord.

# #5: Arendal

| Kommune | Arendal |
| --- | --- |
| Vassdrag | Messelbekken |
| Regine | 019.B1 |
| Vurdering (vandringshinder) | Delvis vandringshinder (partiell) |
| Prioriteringsscore (0-100) | 82.0 |
| Elvestrekning som åpnes | 2.15 km |
| Innsjøareal som åpnes | 0.42 km2 |
| Koordinater (lengdegrad, breddegrad) | 8.62774, 58.466714 |
| Anadrom strekning (feltvurdering) | (ikke oppgitt) |

## Feltkommentarer

Kommentar: Noe kvist i bekk nedstrøms. Men grei bekk og kulvert ikke hinder.

## Foreslått tiltak

Rensk: fjerne kvist, søppel og sedimenter som blokkerer eller tetter kulverten.

Kilde: nøkkelord i feltkommentar.

# Vedlegg: utkast til søknad om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag

Utkast for høyest prioriterte hinder (se over). Feltene under er fylt inn med det prosjektet faktisk vet fra kartleggingen; alt annet -- søkerens opplysninger, grunneierforhold, formell faglig vurdering, avbøtende tiltak, dato og underskrift -- må fylles inn av søker selv, siden dette prosjektet ikke har grunnlag for å vite eller avgjøre det.

⚠ Skjemaet vi fikk oppgir "Fylkesmannen i Rogaland" som mottaker. Dette er både en utdatert betegnelse (Fylkesmannen ble til Statsforvalteren i 2021) og feil fylke for dette prosjektet (Rogaland, ikke Agder). Vi har ikke gjettet på riktig adresse -- sjekk gjeldende innsendingsadresse hos Statsforvalteren i Agder før noe sendes inn.

## Søker

Navn: [FYLLES INN AV SØKER]

Adresse: [FYLLES INN AV SØKER]

Telefon/mobil dagtid: [FYLLES INN AV SØKER]

Postnummer/-sted: [FYLLES INN AV SØKER]

E-post: [FYLLES INN AV SØKER]

Navn og adresse til tiltakets eier (dersom søker representerer andre): [FYLLES INN AV SØKER]

## Beskrivelse av tiltaket

Gårds- og bruksnummer omfattet av tiltaket: [FYLLES INN AV SØKER]

Kommune: Arendal

Vassdrag: Barbuelva

(Legg ved kart hvor tiltaksområdet er avmerket -- se dette prosjektets kart, output/agder_kulvert_kart.html.)

Formål med tiltaket: Habitattiltak / biotopforbedrende tiltak

Bygger tiltaket på et faggrunnlag? (Ja/Nei; hvis ja, legg ved søknad): [FYLLES INN AV SØKER]

Skal tiltaket gjennomføres av person(er) med elveøkologisk kompetanse? (Ja/Nei): [FYLLES INN AV SØKER]

Tidspunkt for gjennomføring / varighet: [FYLLES INN AV SØKER]

## Beskriv tiltaket og dets omfang

Sted: Langsæveien (Langsævannet til Barbuelva). Vurdert som totalt vandringshinder (absolutt). Registrert problembeskrivelse: Kulvert egentlig grei nedstøms. Mye søppel og slam. Blir blokkert av kvist oppstrøms. Gitter oppstrøms ØK Det er antakelig ikke noe poeng å renske opp her da det ikke er sjøørret her, og det er gjedde i Langsævannet

Foreslått tiltak: Lett rensk: fjerne kvist, søppel og sedimenter som blokkerer kulverten. (kilde: fagpersonens egen vurdering).

Dersom tiltaket gjennomføres, anslås det å åpne ca. 24.0 km elvestrekning og 1.69 km2 innsjøareal oppstrøms for anadrom fisk (se dette prosjektets kart og rapport for grunnlag).

Påvirker tiltaket kantvegetasjon langs vassdraget? (Ja/Nei; hvis ja, beskriv omfang): [FYLLES INN AV SØKER]

Maskinbruk? (Ja/Nei; hvis ja, beskriv omfang): [FYLLES INN AV SØKER]

## Forholdet til annet lovverk

Foreligger det tillatelse, konsesjon eller uttale fra andre sektormyndigheter?: [FYLLES INN AV SØKER]

Er det planlagt å søke om tillatelse eller konsesjon fra andre sektormyndigheter?: [FYLLES INN AV SØKER]

Er tiltaket planavklart med kommunen?: [FYLLES INN AV SØKER]

## Forholdet til grunneiere

Er tiltaket avklart med alle berørte grunneiere?: [FYLLES INN AV SØKER]

Grunneiere, adresser og telefonnummer: [FYLLES INN AV SØKER]

## Mulige konsekvenser av tiltaket

Er det gjennomført en faglig vurdering av mulige konsekvenser? (hvis ja, legg ved rapport/notat): [FYLLES INN AV SØKER]

Søkers egen vurdering, dersom ingen faglig vurdering er gjennomført: [FYLLES INN AV SØKER]

Vurderer søker at tiltaket kan ha negative eller positive konsekvenser for fisk/biologisk mangfold?: [FYLLES INN AV SØKER]

Vurderer søker at tiltaket kan endre vannføringen eller påvirke flom-/erosjonsforholdene?: [FYLLES INN AV SØKER]

## Avbøtende tiltak

Beskriv hvordan tiltaket skal gjennomføres for å unngå negativ påvirkning på naturmiljøet: [FYLLES INN AV SØKER]

## Dato og underskrift

Dato: [FYLLES INN AV SØKER]

Underskrift: [FYLLES INN AV SØKER]